带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；

| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格 |  |
| 1 | 单台价格预算 | ≤9500元 |
| 二 | 技术部分 |  |
| 1 | 整体结构 | 立式、侧开门，保温材料采用高密度聚氨酯发泡技术。 |
| 2 | 材质 | 门体采用喷涂钢板，内胆采用电锌板或高抗冲聚苯乙烯板耐低温高强度复合材料。 |
| ★3 | 容积 | ≥400L |
| ★4 | 温度范围 | —10℃～-25℃可调 |
| 5 | 控温方式 | 微电脑控制，LCD数码显示，显示精度≤±0.1℃ |
| 6 | 温度均匀性 | 采用高性能保温材料，均匀性≤±3℃。 |
| 7 | 温度测试孔 | ≥1个 |
| 8 | 外部尺寸（W×D×H） | ≤950mm×850mm×2000mm |
| 9 | 报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。 |
| 10 | 报警功能 | 超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等。 |
| 11 | 搁架/抽屉数量 | 搁架≥3个或抽屉≥10个。 |
| 12 | 安全门锁 | 双锁结构设计，自带暗锁。 |
| 13 | 制冷剂 | 环保无氟碳氢制冷剂。 |
| 14 | 核心组件 | 进口品牌压缩机，品牌风机，提供铭牌证明。 |
| 15 | 功率 | ≤500W |
| 16 | 净重 | ≤200kg |
| 17 | 固定方式 | 配备四个万向脚轮，带有锁定装置。 |
| 18 | 噪音 | ≤60dB(A) |
| 三 | 商务部分 |  |
| 1 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。 |
| 2 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |
| 3 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：2延长保修期。 |
| 4 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 5 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |
| 6 | 技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 |
| 7 | 易损配件及耗材 | 如有，提供易损件及耗材的清单、价格及更换周期。 |
| 8 | 质保期 | 整机原厂全保≥3年。 |
| 9 | 培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 |
| 四 | 其他条款 |  |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内交付。 |
| 2 | 验收期限 | 到货后30天内完成验收。 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后，支付合同总价款的100%。 |
| 4 | 生产日期 | 产品生产日期应在1年以内。 |